ESERCIZIO N. 4/ 2020

Il giorno 22.04.2020 alle ore 17.30 , una nave parte dal punto A  :  φ = 42° 15 ' N                                                                                                                         										       λ = 14° 28' E ,

con una Vp di 14,5 kn naviga per 2,5 ore  per rotta 180 °.

Da questa posizione ( B) cambia rotta e dirige per il punto  C  : φ = 42° 15 ' N

λ = 16° 50'  E

Calcolare le coordinate del punto dopo 2,5 ore di navigazione ( B), e il cammino tra i due punti (A -B ) e l'E.T.A. al punto C.

>)     14,5 x 2,5 = 36',25  = Δ φ 36' 15" S

>)    φ = 40° 20 ' N  +  Δ φ 36' 15" S =  φB = 41° 38' 45" N

λB   = 14° 28' E

>)     tg r = Δλ cos φ m  = 00°40' x cos 41°29'22" = N 71° 05' E
                    Δ φ                    01°21'15"

m =     Δ φ   =     01° 21' 15"    =   86,59 mg   
        cos Rv        cos 20°24'

E.T.A   = mg 28,75 + 86,59 = 115,34  (mg totali)

Δ t = 115,34  =  7 h 57m  16s +  17h 30m   =  25h 45m

14,5

23.04.2020           01 h 45 m