ESERCIZIO N. 5/ 2020

Il giorno 28.04.2020 alle ore 18.10 , una nave parte dal punto A  :  φ = 43° 22 ' N                                                                                                                         										       λ = 15° 10' E ,

con una Vp di 14,5 kn naviga per 3ore  e 20 m  per rotta 180 °.

Da questa posizione ( B) cambia rotta e dirige per il punto  C  : φ = 44° 05 ' N

λ = 17° 15'  E

Calcolare le coordinate del punto dopo 3 ore + 20 m  di navigazione ( B), e il cammino tra i due punti (A -B ) e l'E.T.A. al punto C.

>)     14,5 x 3,333 = 48,32 mg  = Δ φ 48' 18" S

>)    φA = 43° 22'  N  +  Δ φ 48' 18" S =  φB = 42° 33' 42" N

λB   = 15° 10' E

>)     tg r = Δλ cos φ m  = 01°31' 18" x cos 43°19' 42" = N 44° 53' E
                    Δ φ                    01°31'18"

m =     Δ φ   =     01° 31' 18"    =   128,86 mg   
        cos Rv        cos 44°53'

E.T.A   = mg 48,33 + 128,86 = 177,19  (mg totali)

Δ t = 177,19  =  12 h 13m  12s +  18h 10m   =  30h 23m

14,5

29.04.2020           06 h 23 m