ESERCIZIO N. 6/ 2020

Il giorno 28.04.2020 una nave si trova in navigazione con Rv 270°, ed ha una Vp di 17,5 kn , alle  21h 30m si trova nella posizione : φ = 00° 00'N                                                                                                                         										     λ =  01° 10' E

dopo aver navigato per  113,75  mg riceve l'ordine di dirigere da questa posizione per il punto di coordinate  φ = 31° 05 ' S -    λ = 03° 10'  E

Calcolare le coordinate del punto dopo dopo aver navigato per 113,75 mg la rotta e l'E.T.A. per raggiungere il punto finale di arrivo.

>)     113,75 : 60  = 1°53'43"  = Δ λ 01°53' 43" W

>)    φA = 00° 00'  N  = φB

>)    λ B =  λ  + Δ λ  = 3° 10' E + 01°53' 43" W = 00° 43' 43" W

>)     tg r = Δλ cos φ m  = 03°53' 43" x cos 31°05'  = S 06,88  E
                    Δ φ                    31° 05' S

m =     Δ φ   =     31° 05'    =   1878,54 mg   
        cos Rv        cos 6,88°

E.T.A   = mg 113,75+ 1.878,54  = 1.992,29 (mg totali)

Δ t = 1.992,29  =  123 h 48m  +  21h 30m   =  145h  18m

17,5

04.05.2020           03 h   15 m